TRƯỜNG ............................................................

KHOA / VIỆN ....................................................

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

THIẾT KẾ HỆ THỐNG KHÁM PHÁ VÀ KIỂM TRA
MÔI TRƯỜNG TRONG NHÀ TỰ ĐỘNG CÓ NHẬN THỨC NGỮ NGHĨA
VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO SỬ DỤNG TURTLEBOT 4

Design of a Risk-Aware Semantic Autonomous Exploration
and Indoor Inspection System Using TurtleBot 4

| Sinh viên thực hiện | ............................................................... |
| --- | --- |
| Mã số sinh viên | ............................................................... |
| Chuyên ngành | ............................................................... |
| Giảng viên hướng dẫn | ............................................................... |

Tháng 7 năm 2026

# TÓM TẮT ĐỀ XUẤT

Báo cáo này đề xuất phát triển TurtleBot 4 Standard thành một hệ thống robot tự hành có khả năng khám phá môi trường trong nhà chưa biết trước, xây dựng bản đồ, nhận diện và định vị các đối tượng quan trọng, lựa chọn mục tiêu khám phá dựa trên lượng thông tin thu được, chi phí di chuyển và mức độ rủi ro, sau đó thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và xuất báo cáo kết quả.

Đề tài kế thừa trực tiếp nền tảng đã hoàn thành trên robot: kết nối ROS 2 giữa laptop và TurtleBot 4, kiểm tra dữ liệu pin, LiDAR, odometry và TF, chạy SLAM, lưu bản đồ phòng lab, xây dựng package giám sát thụ động và các script kiểm tra môi trường. Trên nền tảng đó, luận văn sẽ phát triển dần từ localization và Nav2, frontier exploration, nhận diện đối tượng RGB-D đến semantic mapping và thuật toán khám phá có đánh giá rủi ro.

Đóng góp chính dự kiến là một hàm đánh giá frontier kết hợp information gain hình học, giá trị ngữ nghĩa, chi phí đường đi, độ gần vật cản và mức phạt quay lại vùng đã khám phá. Hiệu quả của phương pháp sẽ được so sánh với các baseline trong mô phỏng và trên robot thật thông qua các chỉ số như tỷ lệ phủ bản đồ, thời gian khám phá, chiều dài quãng đường, tỷ lệ điều hướng thành công, sai số định vị đối tượng và số sự kiện gần va chạm.

# 1. BỐI CẢNH VÀ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Robot di động tự hành đang được ứng dụng trong giám sát tòa nhà, kiểm tra kho hàng, tuần tra, tìm kiếm đối tượng và hỗ trợ vận hành trong môi trường trong nhà. Trong các bài toán này, robot không chỉ cần tránh vật cản và đi tới một tọa độ được chỉ định mà còn phải tự quyết định khu vực nào cần khám phá, hiểu được các đối tượng xuất hiện trong môi trường và phản ứng an toàn trước các thay đổi.

TurtleBot 4 là nền tảng phù hợp cho nghiên cứu này vì tích hợp hệ sinh thái ROS 2, LiDAR, camera RGB-D, odometry và đế di động Create 3. Tuy nhiên, nếu đề tài chỉ dừng ở việc chạy các package SLAM và Nav2 có sẵn thì đóng góp nghiên cứu còn hạn chế. Do đó, đề tài được định hướng theo hướng xây dựng thuật toán lựa chọn mục tiêu khám phá có nhận thức ngữ nghĩa và đánh giá rủi ro, đồng thời kiểm chứng toàn bộ hệ thống trên robot thật.

Hướng nghiên cứu này vừa có tính kỹ thuật hệ thống, vừa có phần thuật toán đủ rõ để thực hiện phân tích, ablation study và so sánh định lượng. Kết quả có thể mở rộng cho các ứng dụng kiểm tra bình chữa cháy, biển thoát hiểm, vật thể bất thường hoặc thay đổi bố trí trong phòng lab và tòa nhà.

# 2. NỀN TẢNG VÀ KẾT QUẢ ĐÃ THỰC HIỆN

Dự án hiện tại đã hoàn thành các công việc nền tảng sau trên TurtleBot 4 Standard và laptop phát triển:

| STT | Hạng mục | Kết quả đã thực hiện | Ý nghĩa đối với đề tài |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Môi trường phát triển | Laptop sử dụng Ubuntu 24.04, ROS 2 Jazzy và workspace colcon/ament_python. | Đồng bộ nền tảng phần mềm với robot và phù hợp để phát triển Nav2. |
| 2 | Kết nối robot | Đã kết nối ROS 2 giữa laptop và TurtleBot 4 trong mạng lab; namespace robot được xác nhận là /bot1. | Cho phép giám sát, chạy thuật toán và điều khiển các node từ laptop. |
| 3 | Kiểm tra cảm biến | Đã nhận và kiểm tra BatteryState, LaserScan, Odometry; đã kiểm tra cây TF và dữ liệu LiDAR hợp lệ. | Xác nhận các dữ liệu đầu vào quan trọng cho localization, navigation và exploration. |
| 4 | SLAM và bản đồ | Đã chạy SLAM và lưu bản đồ map_lab.pgm, map_lab.yaml; độ phân giải bản đồ 0,05 m/pixel. | Cung cấp dữ liệu để chuyển sang bước localization và benchmark Nav2. |
| 5 | Package giám sát | Đã xây dựng package tb4_project_tools với node robot_status_monitor, chỉ subscribe pin, LiDAR và odometry. | Tạo lớp chẩn đoán thụ động, hỗ trợ kiểm tra trạng thái trước thí nghiệm. |
| 6 | Build và kiểm thử | Đã có script kiểm tra môi trường, build workspace và local preflight; package có test kiểm tra QoS và tính thụ động. | Tăng khả năng tái thực hiện và giảm lỗi cấu hình. |
| 7 | Xử lý sự cố | Đã ghi nhận và xử lý các vấn đề COMM/BATT, service robot và hiện tượng scan bị drop khi SLAM mới khởi động. | Tạo kinh nghiệm vận hành và cơ sở xây dựng quy trình an toàn. |
| 8 | Quản lý mã nguồn | Đã tạo repository Git và lưu trạng thái dự án, cấu hình, bản đồ và mã nguồn. | Là nền tảng quản lý phiên bản, thí nghiệm và báo cáo luận văn. |

Như vậy, dự án không bắt đầu từ mức cài đặt robot cơ bản. Các thành phần cảm biến, ROS graph, SLAM và quy trình build đã được xác nhận. Khoảng trống kỹ thuật hiện tại là localization ổn định trên bản đồ đã lưu, Nav2, autonomous exploration, perception và semantic mapping. Đây chính là chuỗi phát triển của đề tài được đề xuất.

# 3. TÊN ĐỀ TÀI VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

## 3.1. Tên đề tài dự kiến

Thiết kế hệ thống khám phá và kiểm tra môi trường trong nhà tự động có nhận thức ngữ nghĩa và đánh giá rủi ro sử dụng TurtleBot 4.

Tên tiếng Anh: Design of a Risk-Aware Semantic Autonomous Exploration and Indoor Inspection System Using TurtleBot 4.

## 3.2. Bài toán đặt ra

Robot được đặt trong một môi trường trong nhà chưa biết hoặc chỉ biết một phần. Hệ thống phải tự khám phá khu vực, xây dựng hoặc cập nhật bản đồ, nhận diện các đối tượng mục tiêu, lưu vị trí của chúng trong hệ tọa độ bản đồ và lựa chọn mục tiêu tiếp theo sao cho khám phá hiệu quả nhưng vẫn hạn chế rủi ro va chạm và di chuyển lặp lại.

Một kịch bản minh họa là robot tự khám phá phòng lab hoặc một tầng hành lang, tìm bình chữa cháy và biển thoát hiểm, chụp ảnh bằng chứng, lưu tọa độ, sau đó quay về vị trí xuất phát hoặc dock.

## 3.3. Phạm vi chính

Môi trường trong nhà, chủ yếu là phòng lab, hành lang và các phòng có cấu trúc tương đối phẳng.

Một TurtleBot 4 Standard, sử dụng LiDAR, camera RGB-D, odometry và TF.

ROS 2 Jazzy, Nav2, SLAM/localization và các package do sinh viên phát triển.

Tập đối tượng mục tiêu giới hạn khoảng 3-8 lớp, ưu tiên đối tượng có ý nghĩa kiểm tra và dễ tạo dữ liệu.

Đánh giá trong mô phỏng và trên robot thật; không đặt multi-robot là nội dung bắt buộc.

# 4. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

## 4.1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng và đánh giá một hệ thống TurtleBot 4 có khả năng tự khám phá và kiểm tra môi trường trong nhà, kết hợp thông tin hình học từ LiDAR với thông tin ngữ nghĩa từ camera RGB-D để lựa chọn mục tiêu khám phá hiệu quả và an toàn.

## 4.2. Mục tiêu cụ thể

Thiết lập localization và Nav2 ổn định trên bản đồ đã lưu.

Xây dựng thuật toán frontier exploration cơ bản làm baseline.

Phát triển pipeline nhận diện đối tượng RGB-D và chuyển tọa độ detection sang map frame.

Xây dựng semantic map có khả năng hợp nhất nhiều quan sát và hạn chế đối tượng trùng lặp.

Đề xuất hàm tiện ích frontier kết hợp information gain, semantic value, path cost, risk và revisit penalty.

Xây dựng quy trình nhiệm vụ kiểm tra, xử lý lỗi và ghi dữ liệu thí nghiệm.

Đánh giá định lượng và so sánh với các baseline trong nhiều kịch bản.

# 5. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU VÀ ĐÓNG GÓP DỰ KIẾN

## 5.1. Câu hỏi nghiên cứu

RQ1: Việc thêm thông tin ngữ nghĩa vào quá trình chọn frontier có giảm thời gian và quãng đường cần thiết để tìm đủ đối tượng mục tiêu hay không?

RQ2: Việc đưa độ gần vật cản và lịch sử điều hướng thất bại vào hàm đánh giá có giảm số lần recovery và sự kiện gần va chạm hay không?

RQ3: Đối tượng phát hiện từ RGB-D có thể được định vị và duy trì ổn định trong semantic map với sai số và tỷ lệ trùng lặp ở mức nào?

RQ4: Hệ thống có duy trì hiệu quả khi môi trường xuất hiện vật cản động, thay đổi ánh sáng hoặc một số vùng bị chặn tạm thời hay không?

## 5.2. Đóng góp dự kiến

Một kiến trúc ROS 2 modular cho autonomous exploration, perception, semantic mapping và evaluation trên TurtleBot 4.

Một thuật toán chấm điểm frontier có nhận thức ngữ nghĩa và đánh giá rủi ro, có thể điều chỉnh và kiểm chứng bằng ablation study.

Một semantic map đơn giản nhưng có khả năng lưu vị trí, độ tin cậy, số lần quan sát và trạng thái đối tượng.

Một bộ benchmark mô phỏng và robot thật, kèm dữ liệu ROS bag và công cụ tính metric.

Một quy trình vận hành an toàn và tái thực hiện cho TurtleBot 4 trong môi trường lab.

# 6. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG ĐỀ XUẤT

Hệ thống được chia thành các lớp độc lập để dễ phát triển, kiểm thử và thay thế thuật toán:

| Lớp hệ thống | Thành phần chính | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| Cảm biến và robot | LiDAR, RGB, depth, odometry, TF, battery | Cung cấp dữ liệu hình học, hình ảnh, vị trí tương đối và trạng thái robot. |
| SLAM/Localization | SLAM Toolbox hoặc localization trên map_lab | Xây dựng bản đồ hoặc ước lượng pose robot trong map frame. |
| Perception | Object detection/segmentation, depth association | Nhận diện đối tượng và ước lượng tọa độ 3D. |
| Semantic mapping | Data association, object database, RViz markers | Hợp nhất quan sát và duy trì vị trí đối tượng theo thời gian. |
| Exploration | Frontier detector, utility evaluator, goal manager | Phát hiện frontier, chấm điểm và chọn mục tiêu khám phá. |
| Navigation | Nav2 planner, controller, recovery, Collision Monitor | Lập kế hoạch và thực thi đường đi đến mục tiêu. |
| Mission & evaluation | State machine/BT, rosbag, metrics, report | Điều phối nhiệm vụ, xử lý lỗi và tạo dữ liệu đánh giá. |

# 7. THUẬT TOÁN TRUNG TÂM DỰ KIẾN

Đối với mỗi frontier f, hệ thống tính một điểm tiện ích tổng hợp:

U(f) = αI_g(f) + βI_s(f) - γC_p(f) - δR(f) - ηV_r(f)

• I_g(f): Geometric information gain: số ô unknown dự kiến quan sát được hoặc mức tăng coverage.

• I_s(f): Semantic information gain: khả năng phát hiện đối tượng mục tiêu hoặc giảm độ không chắc chắn ngữ nghĩa.

• C_p(f): Path cost: chiều dài hoặc chi phí đường đi do planner tính toán.

• R(f): Risk score: độ gần vật cản, độ hẹp đường đi hoặc lịch sử gần va chạm.

• V_r(f): Revisit penalty: mức phạt khi frontier thuộc khu vực đã được quan sát nhiều lần.

Robot chọn frontier có điểm U(f) lớn nhất trong tập frontier hợp lệ. Các hệ số α, β, γ, δ và η được chuẩn hóa và điều chỉnh bằng thực nghiệm. Phương pháp sẽ được đánh giá theo từng phiên bản để xác định đóng góp của từng thành phần.

# 8. LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI TĂNG DẦN ĐỘ KHÓ

| Mức | Giai đoạn | Độ khó | Nội dung chính | Điều kiện hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ổn định nền tảng | Cơ bản | Xác nhận sensor topic, QoS, TF, camera; đo message rate; bổ sung logging, ROS bag và metadata map. | Chạy ổn định 20-30 phút, không mất luồng dữ liệu quan trọng. |
| 2 | Localization và Nav2 | Thấp - trung bình | Localization trên map_lab, initial pose, point-to-point navigation, tuning footprint, costmap, planner và controller. | Tỷ lệ goal thành công khoảng 90% trên bộ goal cố định. |
| 3 | Mô phỏng benchmark | Trung bình | Xây dựng môi trường Gazebo có hành lang, cửa hẹp, vật cản và các target object. | Cùng giao diện navigation hoạt động trong simulation và robot thật. |
| 4 | Frontier baseline | Trung bình | Phát hiện/cluster frontier, lọc goal không tới được, nearest frontier và maximum information gain. | Robot tự khám phá và dừng khi không còn frontier hợp lệ. |
| 5 | Perception RGB-D | Trung bình - cao | Nhận diện đối tượng, gắn depth, chuyển camera frame sang map frame, lưu confidence. | Đo được precision/recall và sai số vị trí đối tượng. |
| 6 | Semantic map | Cao | Data association, hợp nhất detection, chống trùng, lưu lịch sử quan sát và RViz marker. | Semantic map ổn định qua nhiều lượt quan sát. |
| 7 | Semantic-risk exploration | Rất cao | Triển khai utility function, path cost, risk, revisit penalty và semantic value; ablation study. | Phương pháp đề xuất cải thiện ít nhất một metric chính so với baseline. |
| 8 | Nhiệm vụ kiểm tra | Rất cao | Mission state machine/behavior tree, xử lý lỗi, blocked route, battery, return-to-start và xuất báo cáo. | Hoàn thành kịch bản kiểm tra đầu-cuối trên robot thật. |
| 9 | Mở rộng thay đổi/bất thường | Tùy chọn | So sánh semantic map giữa hai lần chạy để phát hiện vật thể mới, mất hoặc bị di chuyển. | Chỉ thực hiện khi các giai đoạn bắt buộc đã ổn định. |

# 9. PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

## 9.1. Các phương pháp so sánh

Điều khiển hoặc lựa chọn điểm khám phá thủ công.

Nearest frontier exploration.

Geometric information gain frontier exploration.

Phương pháp semantic-risk-aware exploration được đề xuất.

## 9.2. Kịch bản thực nghiệm

Môi trường tĩnh: không có người hoặc vật cản di chuyển.

Môi trường động: có người hoặc vật cản cắt ngang đường đi.

Môi trường thay đổi: đối tượng hoặc lối đi được thay đổi giữa các lần chạy.

Điều kiện khó: cửa hẹp, góc khuất, ánh sáng yếu hoặc mục tiêu bị che một phần.

## 9.3. Chỉ số đánh giá

| Nhóm đánh giá | Chỉ số | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Khám phá | Coverage, thời gian hoàn thành, chiều dài quãng đường, số frontier đã chọn | Đo hiệu quả khám phá. |
| Navigation | Tỷ lệ goal thành công, số recovery, timeout, planning failure | Đo độ tin cậy khi di chuyển. |
| An toàn | Khoảng cách nhỏ nhất tới vật cản, stop/slowdown, near-collision | Đo tác động của risk score. |
| Perception | Precision, recall, F1-score, inference rate | Đo chất lượng nhận diện. |
| Semantic map | Sai số tọa độ, duplicate rate, object completeness | Đo độ chính xác và ổn định bản đồ ngữ nghĩa. |
| Tài nguyên | CPU, RAM, network throughput, message rate | Đánh giá tính khả thi trên hệ thống thật. |

Mỗi cấu hình chính dự kiến được chạy lặp lại khoảng 8-10 lần trong điều kiện tương đương. Kết quả báo cáo bằng giá trị trung bình, độ lệch chuẩn và biểu đồ phân bố; không chỉ sử dụng lần chạy tốt nhất.

# 10. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ KIẾN

| Thời gian | Giai đoạn | Công việc | Sản phẩm |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 1-2 | Chuẩn hóa nền tảng | Hoàn thiện tài liệu hiện trạng, camera/TF/QoS, rosbag và metadata map. | Baseline hệ thống và báo cáo kiểm tra. |
| Tuần 3-5 | Localization/Nav2 | Tạo launch/config, tuning và benchmark point-to-point. | Bộ goal test và kết quả navigation. |
| Tuần 6-7 | Mô phỏng | Tạo môi trường Gazebo và kịch bản thử nghiệm. | World và launch simulation. |
| Tuần 8-10 | Frontier exploration | Xây dựng frontier detector, baseline policies và goal manager. | Package exploration baseline. |
| Tuần 11-13 | Perception RGB-D | Dữ liệu, detector, depth association, TF projection. | Package perception và dataset. |
| Tuần 14-15 | Semantic mapping | Data association, object database và RViz visualization. | Semantic map server. |
| Tuần 16-18 | Thuật toán đề xuất | Utility function, risk/semantic score, ablation và tuning. | Phương pháp chính và kết quả so sánh. |
| Tuần 19 | Tích hợp nhiệm vụ | State machine/BT, xử lý lỗi, return-to-start và report. | Demo đầu-cuối. |
| Tuần 20 | Tổng hợp | Chạy thí nghiệm cuối, phân tích số liệu, hoàn thiện luận văn và video. | Luận văn, mã nguồn, demo và dữ liệu. |

# 11. CẤU TRÚC MÃ NGUỒN DỰ KIẾN

ros2_ws/src/
├── tb4_project_tools/       # Giám sát thụ động hiện có
├── tb4_bringup/             # Launch và cấu hình chung
├── tb4_localization/        # Map, localization và validation
├── tb4_perception/          # RGB-D object detection
├── tb4_semantic_mapping/    # Data association và semantic map
├── tb4_exploration/         # Frontier baseline và thuật toán đề xuất
├── tb4_mission/             # Mission state machine / behavior tree
└── tb4_evaluation/          # Rosbag, metric và báo cáo thí nghiệm

# 12. SẢN PHẨM DỰ KIẾN

Mã nguồn ROS 2 được quản lý bằng Git, có README, launch file, config và test.

Bộ bản đồ hình học và semantic map của môi trường thử nghiệm.

Môi trường mô phỏng và các kịch bản benchmark.

Thuật toán frontier exploration baseline và thuật toán semantic-risk-aware đề xuất.

Bộ dữ liệu ảnh/detection và ROS bag phục vụ đánh giá.

Báo cáo phân tích kết quả, biểu đồ, video demo và luận văn tốt nghiệp.

Quy trình chạy hệ thống từ kiểm tra trạng thái, localization, navigation đến nhiệm vụ kiểm tra.

# 13. RỦI RO VÀ PHƯƠNG ÁN KIỂM SOÁT

| Rủi ro | Ảnh hưởng | Biện pháp kiểm soát |
| --- | --- | --- |
| Localization chưa ổn định | Các tầng exploration và semantic mapping sai tọa độ. | Tách riêng milestone Nav2; không phát triển tầng cao hơn trước khi benchmark đạt yêu cầu. |
| Camera/depth nhiễu hoặc thiếu ánh sáng | Sai detection và sai vị trí đối tượng. | Giới hạn class, chuẩn hóa kịch bản, lọc depth, xác nhận nhiều frame/góc nhìn. |
| Tài nguyên Raspberry Pi hạn chế | Inference chậm, mất message. | Chạy perception trên laptop trước; đo CPU/RAM/network; tối ưu sau. |
| Môi trường lab thay đổi hoặc khó tiếp cận | Khó lặp lại thí nghiệm. | Duy trì môi trường simulation tương ứng và định nghĩa khu vực test cố định. |
| Phạm vi quá lớn | Không hoàn thành đúng tiến độ. | Xác định mức tối thiểu; change detection và docking là phần mở rộng. |
| Nguy cơ va chạm | Hư hỏng robot hoặc mất an toàn. | Giới hạn tốc độ, vùng test an toàn, emergency stop, manual override và Collision Monitor. |

# 14. NGUYÊN TẮC AN TOÀN VÀ VẬN HÀNH

Ưu tiên kiểm tra chỉ đọc trước khi gửi lệnh điều khiển: ROS graph, topic, QoS, TF, localization và costmap.

Không thử chuyển động khi khu vực chưa được dọn an toàn hoặc không có người giám sát.

Không publish trực tiếp vào cmd_vel trong code exploration; goal được gửi qua giao diện Nav2 và có cơ chế hủy.

Thiết lập giới hạn vận tốc, emergency stop, manual override và timeout cho mỗi goal.

Ghi ROS bag và log của mỗi thí nghiệm để có thể phân tích sự cố.

Tách package giám sát thụ động hiện có khỏi các package có quyền điều khiển robot.

# 15. ĐỀ XUẤT PHẠM VI TỐI THIỂU VÀ PHẠM VI MỞ RỘNG

## 15.1. Phạm vi tối thiểu để bảo đảm hoàn thành

Localization và Nav2 ổn định trên map_lab.

Frontier exploration tự động với ít nhất hai baseline.

Nhận diện và định vị một tập nhỏ đối tượng RGB-D.

Semantic map và thuật toán utility frontier do sinh viên phát triển.

So sánh định lượng trong simulation và ít nhất một môi trường robot thật.

## 15.2. Phạm vi mở rộng khi tiến độ cho phép

Phát hiện đối tượng bị di chuyển, mất hoặc mới xuất hiện.

Tự quay về dock hoặc vị trí xuất phát khi pin thấp.

Behavior tree nâng cao và báo cáo nhiệm vụ tự động.

Tối ưu inference xuống OAK-D hoặc máy tính trên robot.

Giao nhiệm vụ bằng ngôn ngữ tự nhiên hoặc multi-robot exploration.

# 16. KẾT LUẬN VÀ NỘI DUNG XIN Ý KIẾN GIẢNG VIÊN

Đề tài được xây dựng trên nền tảng TurtleBot 4 đã được kiểm tra thực tế, vì vậy có tính khả thi cao hơn so với một đề tài bắt đầu từ số không. Lộ trình được chia thành các milestone độc lập, tăng dần độ khó và có điều kiện hoàn thành rõ ràng. Trong trường hợp thời gian hạn chế, hệ thống vẫn có thể dừng ở phạm vi tối thiểu nhưng giữ được phần đóng góp thuật toán và kết quả thực nghiệm.

Sinh viên kính đề nghị giảng viên hướng dẫn xem xét và góp ý các nội dung sau:

Tên và phạm vi đề tài có phù hợp với yêu cầu đồ án tốt nghiệp hay không.

Nên ưu tiên bài toán semantic exploration hay indoor inspection/anomaly detection làm trọng tâm ứng dụng.

Số lượng lớp đối tượng và môi trường thực nghiệm phù hợp với thời gian thực hiện.

Mức độ yêu cầu đối với thuật toán mới, số baseline và phương pháp thống kê.

Các mốc báo cáo tiến độ và yêu cầu về sản phẩm demo cuối kỳ.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐỊNH HƯỚNG

[1] Yamauchi, B. (1997). A Frontier-Based Approach for Autonomous Exploration. Proceedings of the IEEE International Symposium on Computational Intelligence in Robotics and Automation.

[2] Open Robotics. ROS 2 Jazzy Documentation. https://docs.ros.org/en/jazzy/

[3] Navigation2 Project. Nav2 Documentation. https://docs.nav2.org/

[4] Clearpath Robotics. TurtleBot 4 User Manual. https://turtlebot.github.io/turtlebot4-user-manual/

[5] Luxonis. OAK-D Pro Documentation. https://docs.luxonis.com/

[6] Repository dự án TurtleBot 4 của sinh viên: tài liệu PROJECT_STATUS.md, README.md, package tb4_project_tools và bản đồ map_lab.